네트워크-라즈베리파이 보드를 이용한 엔진 제어

> 연구의 목적과 의의

- 현재의 문제점

  - 기존 제품의 경우, 엔진을 제어할 때 엔진별로 USB, HDMI 케이블을 연결하였음

    - USB 케이블: 제어 목적

    - HDMI 케이블: 이미지 데이터 전송

  - 엔진의 수량이 늘어날수록 케이블의 수량이 늘어나고 PC에는 다량의 포트와 그래픽 카드를 필요로 하게 됨

- 엔진 제어 및 이미지 처리 파트를 별도의 모듈로 개발하고 모듈을 IP 통신으로 제어하게 될 경우, 많은 포트와 그래픽 카드가 불필요하게 되므로 비용적 절감 효과가 있으며 부차적으로 다양한 제품 개발시 개발 기간 단축 효과도 있음 (모듈화의 장점)

PC

UV Engine 1

USB

HDMI

UV Engine 2

HDMI

USB

UV Engine n

HDMI

USB

외부 인터넷

[PC-엔진 다이렉트 제어]

PC

Raspberry Pi

Board 1

Ethernet

UV Engine 1

HDMI

USB

공유기

Ethernet

Raspberry Pi

Board 2

UV Engine 2

HDMI

USB

Raspberry Pi

Board n

UV Engine n

HDMI

USB

외부 인터넷

Ethernet

[네트워크-라즈베리파이 보드를 이용한 엔진 제어]

> 목표

- 라즈베리파이 보드를 이용하여 엔진에 이미지를 마운트시키고 엔진을 제어한다.

- PC로 라즈베리파이 보드에 명령하여 엔진에 이미지를 마운트시키고 엔진을 제어한다.

> 하드웨어 파트 - 프로젝트 진행에 필요한 준비물

- 라즈베리파이 보드 및 부속품

  - 라즈베리파이 보드: Raspberry Pi 3 Model B v1.2

  - 5V 2.5A 이상의 어댑터, 마이크로 5핀 케이블

  - Ethernet 케이블 (데이터 전송 및 제어)

  - HDMI 케이블, 모니터

  - microSD 메모리

  - 키보드/마우스

- NQM+ 엔진 1대 및 부속품

  - NQM+ 405 모델이 DM400용 모델이지만, 재고 문제로 동일한 기능을 제공하는 NQM+ 385 모델로 테스트할 것

> 워크플로우

- 라즈베리파이 → 엔진

  - 라즈베리파이 부팅하자마자 백그라운드로 엔진 제어 SW 실행

  - SW에서 엔진의 모델, 디스플레이 해상도를 설정할 수 있어야 함

  - SW에서 제공하는 기능은 다음과 같다.

    - USB 신호: cyserialusb 라이브러리로 엔진 동작 제어 (함수 예시)

      - bool powerOn() : 전원 On

      - bool powerOff() : 전원 Off

      - bool ledOn() : LED On

      - bool ledOff() : LED Off

      - bool setLEDCurrent(int brightness) : LED DAC 설정

      - int getLedCurrent() : LED DAC 값 가져오기

      - 기타

    - HDMI 신호: 디스플레이 Form 생성하고 이미지로 Form 채움 (함수 예시)

      - void setModel(string model) : 모델 설정 (예: NQM+)

      - void setResolution(int horizontal, int vertical) : 해상도 설정

      - bool MountImage(string imagePath) : 이미지 파일 마운트

      - bool releaseImage() : 이미지 파일 해제

  - SW에서 제공하는 기능은 다음과 같은 경우에서 작동시킬 수 있다.

    - SW의 클릭 이벤트 등을 발생시켜 직접 함수를 호출해서 엔진이 작동함

    - SW의 server 쓰레드가 신호를 받으면 함수를 호출하여 엔진이 작동함

- 통합 하향식 SW → 라즈베리파이

  - 소켓 통신으로 라즈베리파이에 접속함

  - 라즈베리파이에서 USB 신호, HDMI 신호 제어시 사용하는 함수를 동일하게 이용함

    - bool powerOn()

    - bool powerOff()

    - …

> 업무 프로세스

- 개발 환경 구축: 모니터, 키보드, 마우스 연결해서 OS 부팅 성공

- IP 주소 부여: 관리팀에 요청해서 IP 주소 받음 (192.168.1.143)

  - IPv4 : 192.168.1.143

  - Gateway : 192.168.1.1

- 네트워크 연결 → 남는 Ethernet 포트가 없음 → 내 PC 랜선을 사용하기로 함

- 자재 출고 요청: NQM+ 385, SMPS, 차단기, 케이블류 (전원, USB, HDMI)

- 전원 결선 방법 조사

  - 누전차단기 32KGRc 20A 30mA

    - DC SMPS의 입력 선 중간에 있어야 함

    - 누전차단기 밖에는 Engine SMPS ELB 전력 케이블을 연결하고, 안으로는 Engine SMPS Power 전력 케이블을 연결하여 DC SMPS 전원 입력으로 들어가야 함

  - Meanwell의 LRS-350-24 (DC SMPS)

    - 전원 입력: Live(Brown), Neutral(Blue), Frame Ground(Green)를 연결하여 220V 플러그로 연결

    - 전원 출력: 24V/14.6A → NQM+ 385-30 모델에 적합 (DC 24V / 15A)

    - 몰렉스 커넥터: 2025.07.29 주문 → 2025.08.05 결선 완료

- 소형 모델 NVR 405

  - 전원: DC 12V / 6A

  - C++ 코드로 간단한 엔진 제어 코드 작성: 프로젝트 On/Off, LED On/Off, 밝기 값 설정/가져오기, Flip 등이 가능함

  - NVR 405 모델 기반으로 엔진 제어 모듈 프로그램 개발 (로컬, 테스트용)

  - PC: RealVNC Viewer → Raspberry: VNC Server로 접속해서 원격 제어 가능 (계정: pi / sasa)

  - 엔진 제어 모듈 프로그램에 소켓 통신으로 제어하는 기능 추가하기

    - 기존 함수

      - bool projectorOnOff(bool projectorEnable) → 성공시 true

      - int ledOnOff(bool ledEnable) → 성공시 1

      - bool setLEDCurrent(int brightness) → brightness 범위: 0~1023, 성공시 true

      - int getLedCurrent()

    - 아래 함수는 라즈베리파이 측 C++ 코드를 작성해야 함

      - 연결 요청 (ip: “192.168.1.143”, port: “52852”) → 만약 성공하면 Engine 모델명(NQM+)과 해상도 정보(3840 x 2160)를 리턴, 테스트 모드 중이면 TestMode 리턴, 타임아웃 시간 내에 도착하지 않으면 연결 실패

      - 연결 해제

      - 엔진 지정 명령 (NVR, NQM+) → 성공시 true

      - 이미지 전송 (SEC_0000.png …) → 성공시 true

      - 이미지 마운트 명령 (SEC_0000.png) → 성공시 true

      - Flip 관련 함수: void setFlipX(bool flipped), bool IsFlipX(), …

      - 이미지가 의도한 대로 투영되는지 확인할 것 → 제어판에서 엔진 해상도에 맞게 해놓으면 제대로 표시됨, 사전에 엔진에 맞게 해상도 설정을 미리 해놓는 것을 권장함

      - double getTemperature() → 성공시 유의미한 온도 값, 그 외에는 0.0 (NVR 엔진은 온도 정보 가져오는 함수 없음)

- 대형 모델 NQM+ 385

  - 전원: DC 24V / 14.6A

  - NVR와 동일한 프로그램으로 로컬/원격으로 기능 작동 성공

  - 다만 4K 해상도로 화면이 출력되지 않는 문제가 있음

    - 라즈베리파이 보드 3 모델 B는 공식적으로 1080p 해상도까지만 지원함

    - 안정적인 4K 해상도 출력을 위해서는 라즈베리파이 4 이상으로 업그레이드 필요함